|  | Technologie au cycle 4 - Classe de 5e Pourquoi une structure ne s’effondre-t-elle pas ? |  |
| --- | --- | --- |

CS 1.7 : interpréter des résultats expérimentaux, en tirer une conclusion et la communiquer en argumentant.

Activité 1 – Fiche élève CORRECTION

L’aqueduc du pont du Gard

- Quelle est la fonction d’usage de cet aqueduc ?

Un aqueduc permet d’acheminer de l’eau d’un endroit à un autre

- Quand a-t-il été construit ?

Il a été construit au 1er siècle de notre ère

- Quelle est la longueur totale de l’aqueduc ?

La longueur de l’aqueduc est d’environ 50 km

- Quelle est l’une des principales contraintes que subit le pont du Gard ?

La principale contrainte que subit le pont est la crue de la rivière.

- Comment sont assemblés les différents blocs constituant le pont ?

Aucun joint et aucun mortier n’assurent la colle entre les pierres. Elles sont montées à sec.

- Comment les Romains appelaient-ils ce type de construction ?

Chez les Romains, ce type d’architecture s’appelait des arcades.

Problème posé :

Comment le pont du Gard a-t-il pu résister dans le temps ?

« Ne pas utiliser le carton pour ne pas donner la solution. »

- À l’aide du socle, des 7 voussoirs et de 2 blocs, réaliser le montage de la voûte ;

En fonction des difficultés ou demande élèves, le gabarit peut être fourni.
Répondre aux 3 questions

- Que se passe-t-il ? Pourquoi ?

La voûte s’effondre car les cotés glissent vers l’extérieur.

- Schématiser la structure en représentant les déplacements par des flèches.

- Que faut-il faire pour rendre la structure stable ?

Il faut renforcer les cotés pour éviter que la structure ne glisse.

En fonction des réponses aux 3 questions précédentes,
refaire le montage pour que la voûte ne s’effondre pas à l’aide de l’ensemble
des éléments (gabarit inclus, 7 voussoirs, 10 contre-voussoirs, et socle).

Répondre aux 2 questions.

- Que se passe-t-il ? Pourquoi ?

La structure ne s’effondre pas car nous avons renforcé les cotés et, de ce fait, les piliers ne s’écartent pas.

- Schématiser la structure en représentant les déplacements par des flèches.