|  | Technologie au cycle 4 - Classe de 5e Pourquoi une structure ne s’effondre-t-elle pas ? |  |
| --- | --- | --- |

CS 1.7 : interpréter des résultats expérimentaux, en tirer une conclusion et la communiquer en argumentant.

CT 2.2 : Identifier les matériaux dans le cadre d’une production technique sur un objet.

Activité 2 – Fiche élève

Les ponts en treillis

Problematique : Stabiliser le tablier d'un pont.

Activité 1 : Mesurer la flexion d'une poutre :

Introduction :

Une poutre (tablier) est une pièce longue qui sert à supporter une charge entre deux appuis.

Si on pose une charge dessus, on peut voir que celle-ci fléchit

On va parler de flexion de la poutre. (Le déplacement vertical de la poutre s’appelle la flèche).

Placer les mots soulignés sur le schéma suivant :

Mesure de la flexion en fonction du matériau

Procédure de mesure de la flexion :

- placer la poutre sur les culées, sans charge .

- placer une règle, avec le zéro aligné sur la poutre.

- placer la charge au centre, mesurer la flèche (en mm)

Note : les poutres ont exactement les mêmes dimensions

Résultats

| Matériaux | BOIS | PVC |
| --- | --- | --- |
| Flèche mesurée |  |  |

Conclusion

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Activité 2 : Construire une structure pour stabiliser un pont :

Vous disposez de la maquette de pont, ci-contre.  Le tablier est articulé, et donc instable.

Travail demandé : Trouver une solution pour que le tablier soit stabilisé horizontalement

Présentation de la maquette

Vous disposez des éléments suivants :

- Barres

- Câbles

- Rondelles

- Visserie

Rappel de votre mission

Mission 1

Stabiliser le tablier avec les éléments suivants :

Petites barres : 7

Grandes barres : 0

Câbles : 4

Croquis de la solution

Décrire la solution retenue : (liste des formes géométriques obtenues...)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quelle particularité peut-on observer sur la maquette ? (tension des câbles, stabilité...)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................